ПРОЕКТ ЗАДАНИЯ

на выполнение работы

«Анализ влияния погодных условий на износ вставок токоприемников и условия токосъема в районе эксплуатации СЛД Кандалакша с разработкой базы данных климатических факторов риска»

1. Общие сведения

1.1 Наименование работы

«Анализ влияния погодных условий на износ вставок токоприемников и условия токосъема в районе эксплуатации СЛД Кандалакша с разработкой базы данных климатических факторов риска».

1.2 Основание для выполнения работы

Работа выполняется в рамках исследовательской деятельности УрГУПС. Методической основой являются открытые научные и нормативно-технические материалы по взаимодействию токоприемника и контактной сети.

2. Цель работы

Проведение аналитического исследования влияния климатических и погодных факторов района эксплуатации СЛД Кандалакша на условия токосъема и потенциальный износ вставок токоприемников, а также формирование базы данных климатических факторов риска.

3. Основные задачи работы

1. Анализ климатических особенностей района эксплуатации СЛД Кандалакша.

2. Сбор и обработка исторических погодных данных из открытых источников.

3. Определение погодных факторов, потенциально влияющих на условия токосъема.

4. Разработка критериев оценки климатических факторов риска.

5. Формирование перечня критических погодных режимов и периодов.

6. Разработка структуры и реализация базы данных исследования.

7. Подготовка аналитических материалов, визуализаций и выводов.

4. Объект исследования

Процессы взаимодействия токоприемника и контактной сети электровозов в условиях северного климатического региона.

5. Предмет исследования

Влияние погодных и климатических факторов на условия токосъема и потенциальный износ вставок токоприемников.

6. Район исследования

Район эксплуатации СЛД Кандалакша, включая станцию Кандалакша и прилегающие участки обращения локомотивов.

7. Исходные данные

Используются исключительно открытые источники: архивы метеосервисов, погодные API, климатические архивы, открытые данные Росгидромета, научные публикации и нормативно-техническая документация.

Эксплуатационные данные СЛД, данные ремонтов, пробегов и измерений вставок в рамках работы не предоставляются.

8. Анализируемые погодные параметры

| Параметр | Ед. изм. |
| --- | --- |
| Температура воздуха | °C |
| Относительная влажность | % |
| Осадки | мм |
| Снег/мокрый снег | да/нет |
| Гололедные явления | да/нет |
| Скорость и порывы ветра | м/с |
| Атмосферное давление | гПа |
| Переход температуры через 0 °C | количество |
| Длительность отрицательных температур | часы/сутки |
| Температурные перепады | °C |

9. Анализ факторов воздействия

Анализ выполняется в отношении:

• контактного провода (натяжение, обледенение, загрязнение, стабильность электрического контакта);

• токоприемника (динамические нагрузки, вибрации, стабильность контакта, вероятность искрения);

• вставок токоприемника (абразивный и электроэрозионный износ, термические воздействия, локальные повреждения).

Прямое установление причинно-следственной связи между погодой и фактическим износом без эксплуатационных данных не является целью работы.

10. Критерии критических погодных условий

Необходимо разработать критерии выявления погодных режимов, потенциально повышающих риск ухудшения токосъема и износа.

| Условие | Потенциальный уровень риска |
| --- | --- |
| Температура ниже −25 °C | высокий |
| Переход через 0 °C | высокий |
| Мокрый снег | высокий |
| Гололед | критический |
| Ветер > 15 м/с | высокий |
| Влажность > 90% при отрицательной температуре | критический |

11. Перечень критических периодов

По результатам анализа формируется перечень дат, временных интервалов и погодных событий, потенциально связанных с повышенным риском ухудшения условий токосъема.

12. Требования к обоснованию критических периодов

Для каждого периода необходимо указать: дату и диапазон времени, описание погодных условий, причину признания периода критическим, предполагаемый механизм влияния, оценку риска и источник погодных данных.

13. Требования к базе данных

База данных должна обеспечивать хранение погодных данных, критических событий и результатов классификации факторов риска, а также возможность дальнейшего расширения исследования.

13.1 Предлагаемая структура БД

Таблица weather_data

| Поле | Тип |
| --- | --- |
| id | INTEGER |
| datetime | TIMESTAMP |
| temperature | FLOAT |
| humidity | FLOAT |
| wind_speed | FLOAT |
| precipitation | FLOAT |
| icing_flag | BOOLEAN |

Таблица critical_periods

| Поле | Тип |
| --- | --- |
| id | INTEGER |
| start_datetime | TIMESTAMP |
| end_datetime | TIMESTAMP |
| risk_level | TEXT |
| description | TEXT |
| justification | TEXT |

Таблица risk_factors

| Поле | Тип |
| --- | --- |
| id | INTEGER |
| factor_name | TEXT |
| influence_description | TEXT |
| severity | INTEGER |

14. Требования к программным средствам

Допускается использование PostgreSQL, SQLite, Python, Excel и Power BI. Рекомендуемые библиотеки Python: pandas, matplotlib, numpy, scipy, sqlalchemy.

15. Аналитическая часть

Необходимо построить графики погодных изменений, выполнить сезонный анализ, определить наиболее рискованные периоды и сформировать рейтинг факторов риска.

16. Требования к визуализации

Должны быть представлены графики температур, влажности и осадков, диаграммы риска, тепловые карты и временные шкалы критических периодов.

17. Этапы выполнения работы

1. Изучение предметной области.

2. Сбор и обработка данных.

3. Разработка БД.

4. Анализ факторов риска.

5. Выявление критических периодов.

6. Подготовка аналитического отчета.

18. Ожидаемые результаты

1. База данных погодных факторов.

2. Перечень критических погодных периодов.

3. Аналитическая модель климатических факторов риска.

4. Выводы о потенциальном влиянии климата на условия токосъема и износ вставок.

5. Рекомендации для дальнейших исследований.

19. Отчетные материалы

Пояснительная записка, структура БД, SQL-скрипты, аналитический отчет, графические материалы и презентация.

20. Требования к оформлению

Отчет оформляется в соответствии с требованиями УрГУПС к исследовательским работам.

21. Особые условия

Работа носит исследовательский характер. Полученные результаты не являются эксплуатационным заключением и предназначены для предварительной оценки влияния погодных факторов.

Приложение. План-график выполнения работ (проект)

| № | Этап | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и изучение источников | 2 недели | Теоретическая база |
| 2 | Сбор и обработка метеоданных | 3 недели | Подготовленный массив данных |
| 3 | Разработка БД | 2 недели | Функционирующая структура БД |
| 4 | Анализ факторов и критических режимов | 4 недели | Матрица факторов риска |
| 5 | Подготовка отчета и презентации | 3 недели | Итоговый комплект материалов |

Общая продолжительность работ: 14 недель.